成都市第五人民医院

调研07挂网清单

| 项目序号 | 科室 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入室 | DSA（大型血管机）） | 进口 | 要求（包含但不限于）： 1．投标设备必须是本公司平板DSA产品的单向大平板全兼容机型，可满足全身介入使用，要求图像清晰 2．整机全新原装进口设备，具备相关认证资质 3.机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 4.导管床：满足全身检查、治疗的要求，导管床床垫、轨道夹及输液架 5.提供一套液晶触摸控制屏，控制屏可置于导管床边，或者控制室内，便于医生操作 6.图像显视器:医用高分辨率LCD显视器，显示器吊架可进行人性化电动升降 7.图像系统：可外周采集、处理、存储 8.图像显示功能：采集时间、日期显示，图像标注，左／右标识，文字注释等 9.其他需要具备的功能及附件: 具备整个系统的升级能力 具有双向对讲系统 具有图像处理操作面板 具有红外遥控器 具有悬吊式手术灯 具有中文操作手册 高压注射器 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整。 10.技术服务: 提供对机房及电源的要求 开机率≥95% 现场免费培训操作人员 免费负责设备的安装调试 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 |
| 2 | 放射科 | 螺旋CT | 进口 | 总体要求（包含但不限于）： 1.原装进口超高端多排螺旋CT，用于全身扫描的临床应用和科学研究，投标产品必须是厂家目前全CT产品中最高档次机型。 - 2.具备放射科信息管理系统自动连接功能 - 3.具备图像三维分析系统 4.其他需要具备的功能及附件: 具备整个系统的升级能力 具有双向对讲系统 具有中文操作手册 进口高压注射器1台 6兆专业显示器10台 图像后处理工作站2套 - 心血管影像评估系统 5.技术服务: 提供对机房及电源的要求 开机率≥95% 现场免费培训操作人员 免费负责设备的安装调试 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 |
| 3 | 放射科 | DSA（杂交手术室大型血管机） | 进口 | 设备用途及要求（包含但不限于）： 1.主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 2.多轴落地式C臂机架，高压发生器，球管，数字化探测器，能够满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 投标厂商需提供投标机型的“国际认证”即FDA认证 3.机架系统:机架可移至多种停泊位,机架可与检查床分离，便于开展外科手术 4.准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生变化时准直器和平板探测器可跟踪旋转，保证无论投照角度如何，图像始终保持正直无偏转 5.C臂可沿检查床横向运动，便于开展上肢造影 6.球管采用油冷/水冷的冷却方式 7.其他： 高压注射器接口 激光相机接口 8.技术服务: 提供对机房及电源的要求 开机率≥95% 现场免费培训操作人员 免费负责设备的安装调试 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 第三方产品： 高压注射器 |